ЗАВДАННЯ

на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

- Додаток  Б.25

Бали бонітету агрогруп, виділених в межах

- території населеного пункту

| Шифр агрогрупи | Бали бонітету |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рілля | Багаторічні насадження | Сіножаті | Пасовища |
| 29`г | 21 | 25 | 6 | 6 |
| 29д | 27 | 32 | 8 | 8 |
| 37д | 22 | 24 | 6 | 6 |
| 38д | 13 | 12 | 3 | 3 |
| 39е | 10 | 9 | 0 | 8 |
| 141`` | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 208д | 30 | 30 | 10 | 9 |
| 210д | 31 | 0 | 10 | 10 |
| 211д | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 212д | 29 | 0 | 0 | 0 |

- Додаток  Ж.2

- Визначення зонального коефіцієнта Км2 та грошової оцінки м2 землі в межах економіко-планувальних зон

| - Економіко-планувальні зони | - Оціночні райони | - Іі | - Км2 | - Грошова оцінка 1м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 1 | - 1.02 | - 95.7 |
|  | - 3 | - 1 |  |  |
|  | - 4 | - 1.04 |  |  |
|  | - 5 | - 1.08 |  |  |
|  | - 6 | - 1.08 |  |  |
|  | - 7 | - 1 |  |  |
|  | - 8 | - 1 |  |  |
| - 2 | - 1 | - 0.85 | - 0.85 | - 79.75 |
| - min |  |  | - 0.85 | - 79.75 |
| - max |  |  | - 1.02 | - 95.7 |

- Додаток  Ж.1

- Розрахунок комплексного індексу цінності території Іі

- цінності (Іі)

| - № оціночної одиниці | - Середньо зважений бал | - Середньо зважений бал по фактору | - Комплексний індекс цінності |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3.55 | - 0.22 | - 0.85 |
| - 2 | - 4.2 | - 0.26 | - 1 |
| - 3 | - 4.2 | - 0.26 | - 1 |
| - 4 | - 4.3 | - 0.27 | - 1.04 |
| - 5 | - 4.45 | - 0.28 | - 1.08 |
| - 6 | - 4.4 | - 0.28 | - 1.08 |
| - 7 | - 4.2 | - 0.26 | - 1 |
| - 8 | - 4.15 | - 0.26 | - 1 |

Додаток  Ж.6

- Опис меж економіко-планувальних зон

| - № зони | - Опис меж |
| --- | --- |
| - 1 | - На території 1 економіко-планувальної зони було виділено 6 земельно-оціночних райони |
| - 2 | - На території 2 економіко-планувальної зони було виділено 1 земельно-оціночниий район |

- Додаток  Ж.4

Грошова оцінка земель різного функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон (грн за 1 м2)

- Землі харчової промисловості – 1,2

- Землі промисловості – 1,2

- Землі гірничої промисловості, гірничих розробок – 1

- Землі комерційного використання – 2,5

- Землі громадського призначення – 0,7

- Землі змішаного використання – 1

- Землі транспорту, зв'язку – 1

- Землі технічної інфраструктури – 0,65

- Землі рекреаційного призначення та інші відкриті землі – 0,5

- Землі житлової забудови – 1

- Інші відкриті (незабудовані) землі – 0,1

- Землі під виробничими дворами і будівлями КСП – 1

- Землі під водою з площею акваторії до 50 га включно – 0,5

- Землі зелених насаджень – 0,5

- Землі кладовищ та крематоріїв – 0,5

- Землі запасу та резервного фонду – 0,5

| № зони | землі комерційного використання | землі промисловості | землі житлової забудови, транспорту, зв’язку; | землі громадського призначення | землі технічної інфраструктури | землі рекреаційного призначення та інші відкриті землі |  | Інші землі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кф = 2.5 | Кф = 1.2 | Кф = 1 | Кф = 0.7 | Кф = 0.65 | Кф = 0.5 | Кф = 0.1 |  |
| 1 | 239.25 | 114.84 | 95.7 | 66.99 | 62.2 | 47.85 | 9.57 |  |
| 2 | 199.38 | 95.7 | 79.75 | 55.83 | 51.84 | 39.88 | 7.97 |  |

Додаток Е.

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації

| Шифр агрогрупи | Грошова оцінка 1 га земель, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рілля | Багаторічні насадження | Сіножаті | Пасовища |
| 29`г | 21365 | 23145 | 3323 | 4609 |
| 29д | 27469 | 29626 | 4431 | 6145 |
| 37г | 19330 | 19442 | 2770 | 3841 |
| 37д | 22382 | 22219 | 3323 | 4609 |
| 141``д | 0 | 0 | 5539 | 7682 |
| 210д | 31538 | 0 | 5539 | 7682 |

При розрахунку врахований коефіцієнт індексації 4.796 та 1.756 для ріллі

Додаток Ж.3

Анкета експертної оцінки

| № района | Доступнiсть до центру населеного пункту | Доступнiсть до концентрованих мiсць прикладання працi | Доступнiсть до мiсць масового вiдпочинку | Доступнiсть до зупинок суспiльного транспорту | Рiвень водопостачання | Рiвень каналiзування | Рiвень теплопостачання | Рiвень газопостачання | Якiсть грунтiв | Рiвень зашумленостi | Забезпечення закладами торгiвлi та громадського харчування | Забезпечення закладами побутового обслуговування | Забезпечення культурними та спортивними закладами | Забезпечення дитячими садками | Забезпечення школами | Престижнiсть району для проживання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  | Додаток В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати на освоєння та облаштування території с. Якушинці. |  |  |  |  |
| Назва показників | За станом на початок 2016р. |  |  |  |
|  | Одиниця виміру | Натуральний показник | Відновна вартість |  |
|  |  |  | (тис.грн.) | % |
| Водопостачання |  |  | 2075.49888 | 3.3 |
| Iнженернi мережi(100mm) | км | 2.5 | 1221.84000 |  |
| Насосні станцiї, резервуари | тис.м3/добу | 0.2 | 853.65888 |  |
| Каналiзацiя |  |  | 338.85696 | 0.5 |
| Очиснi споруди з біологічною очисткою | тис.м3/добу | 0.2 | 338.85696 |  |
| Газопостачання |  |  | 9579.22560 | 15.0 |
| Iнженернi мережi(100mm) | км | 26.0 | 6777.13920 |  |
| Газорегуляторні пункти | об'єкт | 1.0 | 586.48320 |  |
| ШРП | об'єкт | 4.0 | 2215.60320 |  |
| Електропостачання |  |  | 5207.05843 | 8.1 |
| ЛЕП повiтряна | км | 15.2 | 2074.58657 |  |
| ТП комплектна | одиниця | 19.0 | 3132.47186 |  |
| Телекомунiкацiї та зв'язок |  |  | 870.79890 | 1.4 |
| Телефоннi iнженернi мережi | км | 9.8 | 252.25298 |  |
| АТС (без витрат на обладнання) | номер | 320.0 | 594.30400 |  |
| @АТС (окрема) | одиниця | 1.0 | 24.24192 |  |
| Санiтарна очистка, озеленення |  |  | 5139.47440 | 8.0 |
| Сміттєзвалище | тн вiдх.на рiк | 200.0 | 130.33000 |  |
| Кладовище | га | 7.8 | 5009.14440 |  |
| Вулично-дорожня мережа |  |  | 40737.80400 | 63.7 |
| Вулицi (8м) | км | 10.9 | 15951.06000 |  |
| Вулицi (10м) | км | 10.3 | 24786.74400 |  |
| Разом |  |  | 63948.71717 | 100.0 |
| Погоджено: |  |  |  |  |
| Сільський голова |  |  | В.С.Романюк |  |

|  | Додаток Г. |
| --- | --- |
| Структура земель населеного пункту, які визначаються для розрахунку середньої вартості одного квадратного метра земель с. Якушинці |  |
| Територіальні елементи | Площа, га |
| Територія населеного пункту у встановлених межах | 476.8000 |
| Територія, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1м2 земель населеного пункту, у тому числі: | 163.5834 |
| Забудовані землі, з них: | 163.5834 |
| - землі під житловою забудовою | 80.6952 |
| - землі промисловості | 2.4705 |
| - землі комерційного використання | 33.5993 |
| - землі громадського призначення | 14.7659 |
| - землі транспорту та зв’язку (крім земель під залізницями та аеропортами) | 3.5461 |
| - землі під сільськогосподарськими будівлями | 0.2300 |
| Площа території, що не приймається до розрахунку базової вартості (га) | 313.2166 |
| в тому числі: |  |
| - рілля | 255,3087 |
| - багаторічні насадження | 44,6125 |
| - сіножаті | 3,39000 |
| - пасовище | 2,5000 |
| - болото | 1,1197 |
| - землі водного фонду | 1,7000 |
| - рекреаційного призначення | 4,5857 |
| Погоджено: |  |
| Сільський голова | В.С.Романюк |

ЛИСТ

контролю і коректури матеріалів

| №№ п/п | Назва перевірених документів | Зауваження | Відмітка при виправленні недоліків |
| --- | --- | --- | --- |