Основні показники містобудівної документації «Детальний план території для розміщення дачної забудови з об'єктами супутньої інфраструктури на території Якушинецької територіальної громади Вінницького району Вінницької області, за межами  с.Зарванці»

| Назва показників | Од. виміру | Значення показників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існ. стан | Проект. стан | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площа території ДПТ | га | 9,8920 | 9,8920 |  |
| Площа території дачної забудови | га | - | 7,5410 |  |
| Площа території транспортної інфраструктури | га | - | 1,9395 |  |
| Площа території громадської забудови | га | - | 0,1350 |  |
| Площа території інженерної інфраструктури | га | - | 0,1195 |  |
| Площа території рекреаційного призначення | га | - | 0,1570 |  |
| Площа забудови | кв.м | - | 14000 |  |
| Площа твердого покриття доріг, проїздів, тротуарів, майданчиків | кв.м | - | 19650 |  |
| Площа озеленення | кв.м | - | 3120 |  |
| Щільність забудови | % | - | 14 |  |
| Населення | осіб | - | 369 |  |
| Щільність населення ДПТ | осіб/га | - | 37 |  |
| Житловий фонд | к-сть садиб | - | 123 |  |
| Площа магазину | кв.м | - | 600 |  |
| Відкрита автостоянка | маш.-місць | - | 22 |  |
| Водопостачання | м3/добу | - | 83,79 |  |
| Каналізування | м3/добу | - | 83,79 |  |
| Електрозабезпечення | кВт/добу | - | 1822 |  |
| Газопостачання | м3/рік | - | 92250 |  |