ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ

Щороку від електротехнічних виробів виникає приблизно 20% пожеж. Приблизно 4% з них спричинюють обігрівальні прилади. Зазвичай кількість пожеж зростає з настанням осінньо-зимового періоду, коли населення інтенсивно використовує обігрівачі.

Під час купівлі тепловентилятора потенційно небезпечний прилад можна виявити, перевіривши наявність таких даних:

- сертифікат відповідності чи протокол випробувань;

- позначення номінальної напруги у вольтах (наносять на прилад);

- умовну познаку роду струму, якщо не вказано номінальну частоту (наносять на прилад);

- номінальну споживану потужність у ватах чи номінальну силу струму в амперах (наносять на прилад);

- назву, торгову марку чи товарний знак виробника або відповідального постачальника (наносять на прилад);

- назву моделі або тип (наносять на прилад);

символ 5461 за ІЕС 60417-1, об'єднаний зі знаком заборони за ISO 3864, або попереджувальний напис: «Увага, не накривати» (наносять на переносні та пересувні тепловентилятори);

національний знак відповідності (наносять на прилад, упаковку чи інструкцію з експлуатації);

- текст інструкції має бути викладений державною мовою;

- маркування на шнурі живлення повинне містити дані про тип шнура, площу поперечного перерізу провідників та виробника.

В інструкції можуть бути відображені такі дані:

- перед використанням переконайтеся, що вказана на пристрої споживана напруга електричного струму відповідає напрузі електромережі вашого будинку;

- встановлюйте тепловентилятор на відстані, що не менша за 1 м від горючих та легкозаймистих матеріалів і виробів, таких як меблі, папір, одяг, гардини тощо;

- не встановлюйте тепловентилятор поблизу електричної розетки;

- не користуйтеся тепловентилятором у місцях з підвищеною вологою (ванні кімнати, душові, басейни);

- не користуйтеся тепловентилятором у кімнатах з вибухонебезпечним газом чи під час роботи з легкозаймистими розчинниками, лаками, клеями тощо;

- не перекривайте вентиляційні отвори тепловентилятора - це може призвести до його займання;

- не залишайте тепловентилятор, що працює, без нагляду.

Навчально-методичний центр цивільного захисту

та безпеки життєдіяльності Вінницької області